# Детектор препятствий по данным 3D лидара

## Руководство по запуску и проверке

ROS 2 Humble · Docker · версия алгоритма 09e7182b2921aa78

Программа принимает облако точек перед поездом, находит геометрические кандидаты и отмечает те из них, которые проходят правило вторжения в заданный профиль. Оператор видит облако, выделенные точки и расстояние от лидара. Инженер получает ROS-сообщения и подробный журнал для проверки.

Это руководство рассчитано на человека, который впервые получил проект. Здесь описан запуск готового образа, выбор данных, настройки, смысл результатов и порядок проверки. Для первого знакомства используйте веб-просмотр: ROS работает в контейнере, устанавливать его на Windows-хост не требуется.

Что уже измерено. На синтетическом bag нода получила 1510 сообщений и сохранила 1509 результатов без дублей, ошибок и timeout. Один кадр заменила очередь приложения. Медианная задержка до компактного результата составила 115 мс, 95-й перцентиль — 177 мс. Полный запуск занял около 483 с без зрителя. Средняя производительность за этот запуск — 3,12 результата/с.

Граница применимости. Рабочий режим использует прямой объём шириной 2,1 м и высотой 3,0 м на участке 1–120 м. Его ориентация и продолжение — допущения. Программа пока не определяет надёжно собственную траекторию на кривой. Условное вторжение не является командой торможения, а отсутствие результата не подтверждает свободный путь.

Перед запуском на другом компьютере нужен сам образ. В полученном комплекте образ не опубликован, Docker tar отсутствует, а цепочка сборки зависит от локального базового образа. В разделе 2 дан способ передачи готового образа. Одних документов для запуска недостаточно.

### Как читать руководство

1. Разделы 1–4: комплект, установка и первый просмотр.

2. Разделы 5–7: новый датасет, параметры и профиль.

3. Разделы 8–10: результат, устройство алгоритма и проверка.

4. Разделы 11–12: неисправности, ограничения и сдача.

Состояние поставки зафиксировано по материалам от 29 сентября 2026 года. Команды проекта соответствуют описанному снимку; запуск на новой машине требует короткой приёмочной проверки.

# 1 Что входит в решение

Сам прототип состоит из ROS-ноды и средств просмотра. Docker-образ содержит среду исполнения. Стандартный ros2 bag play публикует записанные сообщения так же, как их публиковал бы источник лидара. Детектор подписывается на один топик и не открывает bag самостоятельно.

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| ROS-нода | Принимает PointCloud2, управляет очередью, публикует результаты |
| Два CPU-процесса | Готовят и обрабатывают независимые кадры |
| Правило вторжения | Проверяет кандидатов в явно заданном профиле |
| Веб-просмотр или RViz2 | Показывает обработанные облака и выделение |
| frames.jsonl | Хранит подробный результат каждого завершённого задания |
| node_counts.json | Хранит итоговые счётчики после корректного закрытия |

### Размещение файлов

В корне публикуемого комплекта ожидаются каталоги repository, documentation, presentation, prototype и additional-parameters. Исходники и скрипты находятся в repository. В локальной рабочей папке разработчика те же скрипты ранее лежали в delivery/final; не смешивайте пути двух вариантов поставки.

Главная точка входа пользователя — repository/scripts/run_demo.ps1 на Windows или repository/scripts/run_demo.sh на Ubuntu. Параметры демонстрации находятся рядом в demo_settings.ps1 и demo_settings.sh. Полный исходный код и эти скрипты должны быть переданы отдельно: три архива документации не заменяют программный комплект.

### Что необходимо иметь

Docker с поддержкой Linux-контейнеров.

Готовый образ lidar-obstacle:acceptance нужной версии.

Каталог проекта со скриптами и конфигурацией.

Распакованный rosbag2: metadata.yaml и все указанные в нём .db3.

Достаточно места для распаковки, образа и результатов. Размер архива не равен размеру данных после распаковки.

GPU не используется в текущем рабочем тракте. Проверенная среда разработки — Windows и Docker Desktop с лимитом контейнера 6 ГБ. Целевая среда конкурса — Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Docker; работа на стенде организатора пока не измерена.

# 2 Как передать образ на другой компьютер

### На компьютере разработчика

Сначала проверьте, какой образ скрывается за тегом. Тег может быть изменён, поэтому сверяйте полный ID с эталоном в конце раздела.

docker image inspect lidar-obstacle:acceptance --format '{{.Id}}'
docker save -o lidar-obstacle-acceptance.tar lidar-obstacle:acceptance

Передайте файл .tar, каталог проекта и нужный bag на второй компьютер. Исходные данные организатора не нужно добавлять в публичный Git. Для проверки передачи вычислите SHA-256 архива на обоих компьютерах и сравните значения: в PowerShell используйте Get-FileHash, в Ubuntu — sha256sum.

### На компьютере получателя

docker version
docker load -i lidar-obstacle-acceptance.tar
docker image inspect lidar-obstacle:acceptance --format '{{.Id}}'

Ожидаемый ID рабочего образа:

sha256:0c277fdc3b756013a1ee5f3d0b36c1c12a1caf312a18d5db174f2d81bf1253b1

Успешный docker load подтверждает загрузку, но не работоспособность на новом компьютере. После него выполните короткий запуск из раздела 10.

### Ограничение сборки из исходников

В текущем манифесте указана зависимость от локального lidar-obstacle:stage4-demo. Его ожидаемый ID:

sha256:38328b243184faa6403091f88fa366a37f2589858ffae3fbde8f3b5084ebb012

В переданных материалах не хватает Dockerfile промежуточного слоя stage3-intrusion. Поэтому независимая сборка рабочего образа из публичного ROS-образа пока не подтверждена. Для воспроизводимой передачи используйте готовый проверенный tar. До публикации исходников необходимо восстановить полную цепочку сборки либо явно поставить готовый образ вместе с исходниками.

Сам образ и tar не входят в этот комплект документов. Нельзя считать передачу завершённой, пока получатель не имеет доступа к образу.

# 3 Первый запуск в Windows

### Подготовка

Запустите Docker Desktop и убедитесь, что выбран режим Linux-контейнеров. Загрузите образ по разделу 2. Расположите проект, например, в C:\ds\KulakovPetr-lidar.

Откройте repository\scripts\demo_settings.ps1. Укажите в BAG папку, содержащую metadata.yaml. Для синтетической записи пример пути:

C:\ds\12 lidar\reports\synthetic_audit\unpacked\cloud_with_fake_obj

Файл .zst и отдельный .db3 здесь не подходят. В OUT должен быть новый пустой каталог. Поставочный файл настроек создаёт имя с датой и временем, если OUT не задан заранее.

### Запуск

Откройте новое окно PowerShell, чтобы старые переменные среды не переопределили настройки. Выполните:

Set-Location 'C:\ds\KulakovPetr-lidar'
powershell -File '.\repository\scripts\run_demo.ps1'

Скрипт запускает ноду и подготавливает просмотр. До нажатия Enter player не стартует. В этот момент включите запись экрана, если она нужна. После Enter откройте http://127.0.0.1:8091/, если браузер не открылся автоматически.

### Признаки успешного запуска

Входной счётчик растёт; появляются новые облака, решения и дальность. Число результатов может отставать от числа полученных сообщений. Красные точки показывают выделение алгоритма; это не ручная разметка правильного ответа.

Для полного bag параметр PLAY_SECONDS должен отсутствовать. Значение 45 ограничивает 45 секунд по часам компьютера, а не 45 секунд времени исходной записи. При замедленной подаче за этот интервал объект может оставаться далеко.

### Завершение

Дайте скрипту завершить player и запись результатов. Проверьте journal_closed: true в node_counts.json. Затем закройте контейнер просмотра командой docker stop obstacle-node, если он оставлен работающим. Не используйте принудительное завершение как обычный способ остановки: итоговые счётчики могут не записаться.

При ранней остановке используйте предусмотренный скриптом Ctrl+C и проверьте закрытие журнала. Факт исчезновения окна терминала сам по себе не подтверждает корректное завершение.

# 4 Запуск в Ubuntu и интеграция с ROS

### Веб просмотр

На Ubuntu с установленным Docker загрузите тот же образ. В repository/scripts/demo_settings.sh задайте Linux-путь к bag и новый каталог результата. Из корня комплекта выполните:

bash repository/scripts/run_demo.sh

При VIEW=web адрес в описанном Ubuntu-варианте — http://127.0.0.1:8080/. Смотрите также адрес в выводе скрипта: Windows-вариант использует порт 8091. ROS на хосте для веб-просмотра не требуется, он работает в контейнере.

### Независимые нода и проигрыватель

Ниже команды внутри подготовленного контейнерного окружения с подключённым ROS и пакетом проекта. /bag — смонтированный каталог записи, /output — новый каталог результата.

ros2 launch obstacle_detector detector.launch.py \
  input_topic:=/lidar_points \
  corridor_source:=configured_straight \
  playback_mode:=stream compute_backend:=cpu \
  workers:=2 frame_budget_s:=30.0 \
  visualization_enabled:=true visualization_rate_hz:=2.0 \
  output_dir:=/output

В другом терминале того же согласованного ROS-окружения, после готовности подписки:

ros2 bag play /bag -r 1.0 --disable-keyboard-controls \
  --read-ahead-queue-size 2

Оба процесса должны использовать одинаковый ROS_DOMAIN_ID и совместимые настройки транспорта. Для первого запуска используйте поставочные скрипты: они задают сеть и монтирования. Параметр -r 1.0 задаёт желаемую скорость player; измеренная подача на этой машине была медленнее записи.

### RViz2

На Ubuntu Desktop установите ROS 2 Humble Desktop по официальной инструкции https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html. Сначала подключается репозиторий ROS, затем устанавливается пакет; одной команды apt на чистой Ubuntu недостаточно. После установки подключите /opt/ros/humble/setup.bash и запустите bash repository/scripts/run_rviz.sh.

RViz должен видеть выходные топики ноды. Fixed Frame выбирается по фактическому header.frame_id: для синтетики это hesai_lidar. Отсутствующий TF нельзя заменять выдуманным преобразованием. Этот GUI-сценарий на машине подготовки не выполнялся; официальное ТЗ также допускает другую подходящую визуализацию, включая работающий веб-просмотр.

# 5 Как подключить другой набор данных

### Распаковка

Архив организатора имеет формат tar, сжатый zstd. В Linux или подготовленном окружении с tar и zstd:

mkdir -p data/unpacked
tar --zstd -xvf cloud_with_fake_obj.zst -C data/unpacked

Найдите созданную папку с metadata.yaml. Именно она становится BAG. Сохраните все части .db3, перечисленные в метаданных. Не переписывайте исходную запись для удобства просмотра.

### Проверка перед обработкой

В ROS-окружении выполните ros2 bag info /bag, где /bag соответствует выбранной папке. Убедитесь, что нужный топик имеет тип sensor_msgs/msg/PointCloud2, а число сообщений ненулевое. Сравните фактические имя топика и frame_id с настройками. Не выводите ориентацию сенсора из одного имени frame_id.

| Запись | Сообщения | Топик |
| --- | --- | --- |
| doubleT_obstacle | 201 | /sensing/lidar/hesai128/pointcloud |
| doubleT_platform | 345 | /lidar_points |
| roundT_doubleT | 252 | /lidar_points |
| roundT_pressureGate_roundT | 268 | /lidar_points |
| roundT_squareT_pressureGate_squareT | 545 | /lidar_points |
| squareT_platform_squareT_switch | 877 | /lidar_points |
| cloud_with_fake_obj | 1510 | /lidar_points |

Это реестр предоставленных записей, а не утверждение, что все семь повторно проверены финальным образом. Текущие количественные результаты относятся к разделу 10.

### Смена записи

Измените BAG, при необходимости TOPIC, затем создайте новый OUT. Не смешивайте два лидарных топика в одном входе. Начните с короткого просмотра и проверьте систему координат и размещение профиля. Положительное число результатов ещё не доказывает правильную привязку к пути.

Поля ring и времени точки могут отсутствовать: синтетический bag содержит только x, y, z, intensity. Отсутствующие значения не должны превращаться в искусственные измерения. Текущий рабочий процесс не требует IMU или одометрии, но и не заявляет точную компенсацию движения между кадрами.

# 6 Где менять настройки

Параметры демонстрации редактируются в repository/scripts/demo_settings.ps1 или demo_settings.sh. В PowerShell-файле значения задаются только если переменная среды ещё не существует. Если изменение файла «не сработало», откройте новый терминал либо удалите прежнюю переменную из текущего окна.

| Параметр | Что задаёт | Рабочее значение или действие |
| --- | --- | --- |
| BAG | Папка rosbag2 | Путь к metadata.yaml и db3 |
| OUT | Результат одного запуска | Новый пустой каталог |
| TOPIC | Единственный вход | Имя из ros2 bag info |
| VIEW | Способ просмотра | web, rviz или none |
| VIZ_HZ | Верхний предел новых картинок | 2 обычно; 10 для записи |
| RATE | Желаемая скорость player | 1.0 |
| READ_AHEAD | Очередь чтения player | 2 в проверенном запуске |
| WORKERS | Параллельные CPU-процессы | 2 |
| PLAY_SECONDS | Ограничение по реальному времени | Удалить для полного bag |
| ROS_DOMAIN_ID | Группа обнаружения ROS | 120 в демонстрации |

### Частота картинки

Нода публикует компактный результат для каждого завершённого кадра. Облако для просмотра готовится отдельно, только при наличии зрителя и нового результата. Очередь картинки хранит один последний кадр. Предел 10 Гц разрешает до десяти новых картинок в секунду, но при трёх результатах в секунду новых картинок также будет не более трёх.

Чтобы отключить именно подготовку визуализации, используйте параметр ноды visualization_enabled:=false. VIEW=none означает отсутствие выбранного просмотрщика, но не является универсальным выключателем для возможных других подписчиков. Нулевой VIZ_HZ не используется как выключатель.

### Параметры ноды

При прямом запуске через launch: input_topic, corridor_source, playback_mode, compute_backend, workers, frame_budget_s, visualization_enabled, visualization_rate_hz, output_dir. Рабочие значения приведены в разделе 4.

Бюджет 30 с — защита от зависшего кадра, а не допустимая задержка безопасности. GPU-backend в поставке не реализован. Увеличение workers не гарантирует ускорения: оценивать нужно задержку, пропуски и память на том же наборе данных.

# 7 Профиль и геометрические допущения

В режиме configured_straight проверяется фиксированный прямой объём. В режиме inferred алгоритм строит геометрические гипотезы; рабочее правило условного вторжения к ним не применяется. Поэтому сравнивать времена и решения этих двух режимов как результаты одной конфигурации нельзя.

Файл профиля: repository/src/obstacle_detector/config/configured_straight.yaml. Существенные поля:

profile:
  width_m: 2.1
  height_m: 3.0
  center_l_m: 0.0
  lower_boundary_above_rail_head_m: 0.0
longitudinal:
  s_min_m: 1.0
  s_max_m: 120.0
  far_assumption_from_s_m: 25.0

Изменение файла исходников не меняет уже собранный образ. Нужна сборка нового образа либо явная передача внешнего профиля способом, поддержанным launch текущей версии. После изменения проверьте эффективные параметры в результате. Хеш config_version сам по себе не включает весь выбранный профиль, поэтому сохраняйте также YAML и image ID.

### Откуда берётся размещение

По уточнению организатора лидар расположен по центру состава и на 1,075 м выше головки рельса. Это даёт частичную привязку, но не определяет углы установки, положение носа и нижнюю границу кузова.

В экспериментальной системе s = −Y, l = X, h = Z. Если принять Z за вертикаль и нулевые углы, головка рельса находится на h = −1,075 м. При допущении, что низ профиля совпадает с этим уровнем, верхняя граница равна h = 1,925 м, а боковые — l = ±1,05 м. Это расчёт размещения выбранного профиля, не измеренная калибровка.

За 25 м продолжение помечается assumed_continuation. 120 м ограничивает поиск, но не доказывает ни правильность траектории на всём участке, ни обнаружимость предмета на этой дистанции. На кривой прямой объём может пересекать штатные конструкции и давать лишние вторжения.

На новом монтаже сначала проверяют координаты и привязку, затем используют профиль. Нельзя компенсировать неизвестную траекторию произвольным расширением ширины и считать результат улучшением обнаружения.

# 8 Как читать результат

На экране расстояние относится к ближайшему принятому условному вторжению, если оно есть. Это расстояние от лидара до наблюдаемой поверхности, вычисленное по точкам кандидата. Оно не равно расстоянию от носа поезда и не учитывает пройденный путь за задержку обработки.

| Решение | Что означает | Действие при анализе |
| --- | --- | --- |
| conditional_intrusion | Кандидат прошёл правило в заданном профиле | Проверить выделение и применимость профиля |
| candidate_only | Кандидаты есть, правило вторжения не выполнено | Посмотреть признаки и причины; это не обязательно объект снаружи |
| no_intrusion_detected | Применимое правило не нашло вторжения | Не трактовать как гарантию свободного пути |
| insufficient_evidence | Недостаточно оснований для решения | Проверить профиль, основание и причины |
| insufficient_geometry | Геометрия не построена | Не заменять отсутствующее решение отрицательным |
| processing_timeout / processing_error | Кадр не завершён штатно | Проверить журнал и следующий результат |

status описывает выполнение, decision — содержательное решение. При интеграции проверяйте оба поля и причину отказа. Фактическое расположение диагностических полей уточняется по текущему JSON, не по цвету на экране.

### ROS выход

Основной результат — JSON в std_msgs/msg/String на /detection; диагностика — /diagnostics. Для просмотра используются облака PointCloud2 и маркеры MarkerArray, в том числе /processed_cloud, /display_cloud, /rviz_cloud и /markers. Фактические имена проверьте ros2 topic list -t. Namespace и remapping могут менять путь; имя ноды само по себе не добавляется к обычному относительному имени топика.

Примеры чтения внутри ROS-окружения:

ros2 topic echo /detection --once
ros2 topic echo /diagnostics --once

Важные поля: job_id, session_id, sequence, header_stamp_ns, header_frame_id, decision, range_from_lidar_m, candidate_count, intrusion_count, algorithm_version, config_version, latency_to_compact_s.

Компактное сообщение и изображение обновляются независимо. Нельзя механически сопоставлять последний /detection с последней картинкой без проверки идентификатора и времени. В журнале message_index — номер callback. Пропуск обработки callback не перенумеровывает последующие приёмы, а недоставка исходного сообщения может сдвинуть соответствие порядку bag.

# 9 Как работает алгоритм

### Подготовка и точные повторы

Из PointCloud2 читаются поля с учётом layout. Невалидные координаты исключаются. Тройка (0,0,0) считается пустым возвратом; отдельная нулевая координата допустима. Совпадающие XYZ дают один геометрический голос, связь с исходными индексами сохраняется. Эта операция отличается от последующей кластеризации по расстоянию.

### Геометрия и допустимые поверхности

Алгоритм оценивает основание и локальные поверхности, затем определяет принадлежность точек выбранному профилю. Неопределённая полоса основания нужна для учёта погрешности, но может скрывать низкий объект. Опорная поверхность не объявляется автоматически головкой рельса. Общие вычисления высоты и маски опоры переиспользуются внутри кадра.

### Связность и признаки

Кандидаты формируются из связанных точек. В ближней зоне используется радиус 0,15 м, с 70 м — 0,23 м. Для смешанной пары применяется симметричное условие расстояния не больше максимума двух радиусов. Исходные координаты не заменяются центрами ячеек. Рабочая реализация отказалась от обязательного хранения всех рёбер огромного графа.

Разные ветви проверяют объёмные, плоские, тонкие и низкие структуры. Один возврат остаётся слабым наблюдением. Размеры тестового предмета 0,30 × 0,30 × 0,10 м нельзя подменять универсальной гарантией обнаружения или требованием полной видимой поверхности. Точные условия ветвей задаются рабочим кодом и intrusion_rule.yaml; они не сводятся к одному размеру для всех кандидатов.

### Решение и выдача

Правило принимает необъяснённые кандидаты в явном профиле и выдаёт условное вторжение. Дальность определяется по точкам принятого кандидата. Истинный класс предмета не требуется. Это позволяет искать неизвестные объекты, но не устраняет неоднозначность между препятствием и штатной инфраструктурой при ошибочном профиле.

Диспетчер держит ограниченную очередь, а два постоянных процесса считают кадры. Компактный результат выходит независимо от визуализации. Один writer сохраняет журнал, отдельный процесс готовит только последнюю картинку. Ошибка кадра не должна останавливать обработку следующего.

Нейросеть, GPU, KISS-ICP и накопление контекста не входят в рабочую версию. Patchwork++ и регистрация облаков исследовались ранее, но не дали достаточных оснований для включения по умолчанию. Текущее решение опирается на однокадровую геометрию.

# 10 Что проверено и как повторить проверку

### Результаты текущей версии

| Проверка | Результат | Условия |
| --- | --- | --- |
| Полный синтетический bag | 1510 получено, 1509 сохранено | configured_straight, CPU, 2 процесса |
| Целостность журнала | 0 дублей, журнал закрыт | ros_journal_fixed |
| Отказы обработки | 0 ошибок, 0 timeout | Один пропуск очереди приложения |
| Задержка до компактного ответа | p50 115 мс; p95 177 мс | Полный прогон без зрителя |
| Средняя скорость | 3,12 результата/с | 1509 / 483 с всего запуска |
| Дальняя поверхность E01 | 98,693 м | Первый кадр отдельного короткого среза |
| Просмотр 2 Гц | 61 результат, 32 картинки за 20 с | Отдельный прогон со зрителем |
| Второй входной топик | 13 из 13, ошибок нет | Короткий 20-секундный прогон |

Первый кадр полного прогона заменила очередь. Поэтому 98,693 м не относится к его полному журналу. На скриншотах отдельных просмотров показаны 90,119 м, 65,708 м и 25,782 м. Не связывайте их в один непрерывный эксперимент без проверки исходных stamp.

### Короткая приёмка на новой машине

1. Сверьте image ID и задайте новый OUT.

2. Выберите тот же bag и профиль, ограничьте просмотр 20 секундами.

3. Проверьте рост received и появление результатов.

4. Завершите через штатный путь скрипта и дождитесь writer.

5. Убедитесь, что journal_closed истинно, строки JSON читаются, ключи уникальны, дальности конечны или null по смыслу статуса.

6. Сверьте число сохранённых уникальных записей со счётчиком writer. Баланс приложения проверяйте с учётом ошибок, timeout и активных слотов, если процесс ещё не закрыт.

Количество физических препятствий не равно количеству кластеров или кадров с вторжением. Разметки для расчёта precision/recall нет. Число 1509/1510 характеризует обработку сообщений, не полноту обнаружения объектов.

Полный проверенный прогон шёл медленнее времени записи. Настройки RATE=1 и VIZ_HZ=10 не доказывают обработку 10 облаков/с. Стенд конкурса, перенос на другой компьютер и RViz GUI пока не проверены. Более ранние прогоны шести реальных записей не заменяют проверку текущей версии на них.

# 11 Если запуск не работает

### Образ отсутствует или ID отличается

Выполните docker image inspect lidar-obstacle:acceptance. Если образ не найден, получите tar и выполните docker load. Не пытайтесь заменить отсутствующий рабочий образ произвольным ros:humble и считать это той же программой. Если ID отличается, это другой снимок: результаты эталона к нему автоматически не относятся.

### Нода запущена, но received равен нулю

Проверьте выбранную папку через ros2 bag info, тип и имя топика, готовность подписки и факт выхода player из паузы. В проверенном запуске используется --read-ahead-queue-size 2. На крупных облаках стандартная большая очередь задерживала начало публикации. Сообщение Message queue starved указывает на недостаточное наполнение очереди и возможное замедление подачи, а не само по себе на ошибку детектора.

Проверьте одинаковый ROS_DOMAIN_ID и параметры транспорта. Начните с поставочного сценария в одном согласованном окружении. Не увеличивайте все очереди одновременно: так трудно установить причину и легко исчерпать память.

### Результаты есть, но страница пуста

Откройте правильный порт: 8091 для описанного Windows-запуска, 8080 для Ubuntu-скрипта. Проверьте VIEW=web и включённую визуализацию. Без подписчика визуальное облако не готовится. Если компактный результат продолжает поступать, вычислительное ядро работает независимо от страницы. Фоновая вкладка может реже перерисовывать холст.

### Результаты идут медленно

Смотрите отдельно вход, завершение и новые картинки. Если медленный уже вход, частоту детектора нельзя оценивать по этому прогону как предельную. Если растут пропуски приложения, сравните полный возраст кадра и время вычислений. Увеличение VIZ_HZ не ускоряет расчёт; больше workers не всегда полезно.

### OUT занят или настройки не применились

Создайте новый каталог результата. Не удаляйте старый журнал ради повторного запуска. Откройте новое окно PowerShell: существующая $env:BAG или $env:PLAY_SECONDS важнее значения по умолчанию в demo_settings.ps1. Проверьте эффективные параметры в логе.

### Журнал не закрылся

Не называйте такой прогон завершённым. Проверьте путь остановки ноды и дождитесь writer. В материалах отмечено, что остановка только родительского launch не всегда закрывала журнал. Используйте поставочный stop_node.sh там, где он предусмотрен, затем проверьте node_counts.json.

### RViz не открывается

Нужны установленный rviz2 и настоящая графическая сессия. Одна переменная DISPLAY=:0 не создаёт дисплей. При ошибке Fixed Frame проверьте header.frame_id и доступные топики. До проверки GUI используйте рабочий веб-просмотр.

# 12 Ограничения и комплект сдачи

### Что эксперт может воспроизвести

При наличии правильного образа, скриптов и bag можно запустить стандартный ROS-плеер, получить PointCloud2 в ноде, увидеть выделение и расстояние, сохранить подробные результаты. Это соответствует основной цепочке демонстрации из ТЗ: контейнер, проигрывание, облако, обнаружение, результат. Веб-просмотр допускается требованиями наряду с RViz2.

### Что остаётся ограниченным

Свой путь на кривой не подтверждён. Прямой профиль может захватывать штатную инфраструктуру. Высота установки над рельсом не определяет полную калибровку. Провода и все малые предметы не подтверждены. Дальность 98,7 м относится к одной видимой поверхности; она не гарантируется для произвольного предмета. Отсутствие вторжения не является подтверждением свободного пути. Программа не выдаёт команд торможения.

### Что передать жюри

| Поле формы | Содержимое |
| --- | --- |
| Репозиторий | Исходники, конфигурация, сборка, README |
| Документация | Это руководство, архитектура, алгоритм, эксперименты |
| Презентация | Редактируемый PPTX и PDF по шаблону ЛЦТ |
| Прототип | Видео живого ROS-прогона и инструкция самостоятельного запуска |
| Дополнительные материалы | Версия, протокол проверки, реестр данных, контрольные суммы |

Docker-образ — способ поставки прототипа. Ссылка на папку с одним README не заменяет работающий образ и демонстрацию. Большие tar и bag не нужно добавлять в Git. Предоставьте образ через доступное хранилище/реестр и проверьте права на скачивание.

### До публикации

Заполните название команды, участников, роли, место работы/учёбы и контакт в презентации. Запишите видео. Передайте готовый образ и исходники, устраните пробел цепочки сборки. Проверьте ссылки в режиме без авторизации. Сверьте release manifest с реальным образом. Не заявляйте проверку новой машины до её выполнения.

После стоп-кода правила конкурса запрещают менять сданные код, документы, презентацию и стенд. Локальные дальнейшие изменения храните отдельно от зафиксированной сдачи.

### Источники и версии

Официальное ТЗ: «Система обнаружения посторонних объектов для беспилотных поездов в тоннеле метро по данным 3D-лидара», 8 страниц. Шаблон: «ЛЦТ2026 Шаблон презентации», обязательные блоки на слайдах 3 и 7–11. Экспериментальные факты: experiments.md, checks.md, facts.md и release_manifest.json из переданных архивов. Они описывают прогоны разработчика; в рамках подготовки документации вычислительные прогоны заново не выполнялись.

Алгоритм: 09e7182b2921aa78. Конфигурация: 7ae8ad5bdc96372e. Полный image ID приведён в разделе 2. Хеш алгоритма не охватывает всю ноду и скрипты, а config_version не заменяет сохранение профиля. Для воспроизведения храните комплект параметров, образ и сведения о данных вместе.